1、采购需求一览表

| 一、采购标的及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 具身智能机器人 | 2 | 台 | 1.高宽厚(站立)：≥1320×450×200mm 高宽厚(折叠)：≥690×450×300mm 2.带电池重量：≥35kg； 3.总自由度(关节电机)：≥41； 4.单腿自由度：≥6个； 5.腰部自由度：≥3个； ▲6.单手臂自由度：≥7个； 7.配备2只五指黑色假手； ▲8.支持智能OTA升级； ▲9.感知传感器：深度相机+3D激光雷达 9.1深度相机 9.1.1 传感器类型 ：主动立体红外成像，包含1个RGB传感器、2个红外传感器及红外发射器。 ▲9.1.2 IMU模块 ：支持6自由度运动追踪（平移+旋转），为3D模型重建提供数据支持。 9.1.3 深度分辨率 ：1280×720（双目）。 9.1.4 帧率 ：最高90FPS7。 9.1.5 深度探测范围 ：0.2m~10m ▲9.1.6 视场深度 ：H:87°，V:58°（±3°）1。； 9.2 3D混合固态激光雷达： 9.2.1 激光波长:905 nm 9.2.2 FOV:水平 360°, 竖直 -7°~52° 9.2,3 测距随机误差 (1σ) :≤ 2 cm ⁴ (@ 10m) ≤ 3 cm ⁵ (@ 0.2m) 9.2.4 角度随机误差（1σ ）:< 0.15º ▲9.2.5 点云输出:200,000 点/秒 (可配置第一回波) 9.2.6 点云帧率:10 Hz (典型值) 9.2.7 数据网口:100 BASE-TX 以太网 9.2.8 数据同步方式:IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS 9.2.9 抗串扰功能:有 9.2.10虚警率 (@ 100 klx) ⁶:< 0.01% 9.2.11 IMU:内置 IMU 型号：ICM40609 9.2.12 防护等级:IP67 9.2.13 功率 :6.5 W 9.2.14 供电电压范围:9 ~ 27 V DC ▲10.膝关节最大扭矩：≥120N.m； 11.手臂最大负载：≥3kg； 12.小腿+大腿长度：≥0.6m 13.手臂臂展：≥0.45m ▲14.关节运动空间 14.1腰部Z轴关节：Z±155°、X±45°、Y±158°或优于； 14.2膝关节：0~165°或优于； 14.3髋关节：P±154°、R-30~±170°、Y±158°或优于； 14.4手腕关节：二自由度手腕P±92.5°、Y±92.5°或优于； ▲15.走线和散热及编码器的要求： 15.1具备全关节中空内走线； 15.2散热系统：局部风冷散热； 15.3关节编码器：双编码器或优于； 16.专用电池一块，要求如下： 16.1.产品尺寸：≤120mm*80mm*182mm 16.2.额定容量：≥9000mAh 额定能量不得低于421.2Wh ； 16.3.自研电池管理系统（BMS）； 16.4.功能：电量显示、电池储存自放电保护、平衡充电保护、过充电保护、过充电保护、过放电保护、短路保护、电池负载检测保护； 17.通用人形机器人G1专用，调试保护支架 ，要求如下： 17.1 负载≥ 200KG 17.2 后轮间距≥800mm， 17.3 立柱地盘双钢梁支撑，配有5个可锁万向轮，地盘深度 约700mm；两腿内宽 ≥900mm；后轮间距 ≥800mm；支腿长度 ≥850mm； 17.4 吊钩离地面最大距离 ≥2000mm； 17.5 吊钩离立柱的距离 ≥600mm 18.基础算力：8核高性能CPU或优于； ▲19.具备≥100Tops算力的拓展坞，含AI算法及技术支持； ▲20.支持高层和底层的二次开发，供货时需提供以下资料： 20.1 详细的用户使用，软件开发等手册等； 20.2 提供高层控制（如行走）功能的二次开发文档及例程； 20.3 提供底层控制（电机的位置、速度和力矩）功能的二次开发文档及例程。 20.4 通用Ubuntu操作系统，易于使用通用数学库、机器人库，开发程序。 20.5 提供调用运动控制的接口、提供产学研赛合作支持； 21. 运动控制：支持越障运控模式；支持舞蹈运控模式（提供原厂自带的查尔斯、kongfu等多段舞蹈）； 22. 导航功能：支持APP 建图、路径规划、巡逻等功能； 23. 音频管理：支持APP录音音频、外部导入音频在设备上播放； 24. 示教功能：支持可通过控制手臂关节、腰部旋转关节自己编排舞蹈动作； 25. 日志上传：支持授权后将日志上传到后台，供研发查看异常日志功能入口； 26. 权限管理：支持公网远程连接管理功能，此功能默认关闭，需要授权，授权成功后，机器人连接网络，可以看到基础的产品本体信息(如机器人编号、健康状态)。 ▲27.提供示教动作和舞蹈 27.1示教舞蹈：太极、爱你、机械舞、胜利之舞APT、青海摇、兔子舞、黑桃A 27.2示教动作：比心、飞吻、敬礼、少先队员敬礼、托举、左手提篮、鼓掌、作揖、这边请、投篮、打碟、敲鼓、按下启动仪式、动感光波、打叉、双手又腰 27.3示教拳击动作 拳击预备、挑衅、拳击、胜利欢呼 27.4示教查尔斯顿舞蹈：帅气起身、优雅落地、查尔斯顿舞台版、查尔斯顿完整版 ▲28.供货时需提供通过CMA或CNAS等国家认可的资质认证的第三方检测机构出具的检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网 （全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page） 可以查询到该项检测报告，否则，不予以验收。 |
| - 商务要求 - 1.投标报价不能超出采购预算金额，否则投标文件按无效处理。 - 2.投标报价为采购人指定地点的现场交货价,投标人应确认报价已包含完成本项目所需的人力物力成本、管理费、其他费用、利润、税金等完成本项目的所有费用。采购人不再支付任何费用，请合理报价。 - 3.要求投标产品必须完全符合招标参数的规格及技术要求。并按国家有关产品"三包"规定执行“三包”。 - 4.投标人需在桂林市内设有实体经营场所，以便于提供及时有效的售后服务和技术支持，否则，投标无效。 - ▲5.为保证产品质量，中标供应商在供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的供货证明、售后服务承诺函原件及有效的ISO或GB/T系列质量管理体系认证证书及有效的ISO或GB/T系列环境管理体系认证证书扫描件，否则，不予以验收。 - 售后服务：必须提供原厂金牌代理商本地化上门安装调试和售后服务培训以及提供二次开发支持。 - 以上参数验收时进行逐条验收，一旦发现实际交付设备参数与招标采购参数不符，报财政监管部门以虚假应标行为进行处理，除赔偿采购人因此产生的损失，还将被纳入政府采购诚信库。 - 注：标注“▲”号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |  |